山东华弘新型门窗有限公司新建年产12万套新型铝合金门窗项目（一期）竣工环境保护验收意见

2022年11月10日，山东华弘新型门窗有限公司组织召开了新建年产12万套新型铝合金门窗项目（一期）竣工环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位（山东华弘新型门窗有限公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍，关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东华弘新型门窗有限公司位于聊城市东昌府区嘉明经济开发区站前北街与北外环路交叉口西200米路南，投资200万元购置切割机、钢化机组、自动中空等设备，建设新建年产12万套新型铝合金门窗项目（一期），可达到年产年产5万块钢化玻璃、2万块中空玻璃及1万块夹胶玻璃的生产能力。项目工作制度采用白班制，工作8小时，年工作日300天。

（二）建设过程及环保审批情况

山东华弘新型门窗有限公司于2022年4月办理了环评手续，于2022年4月29日取得了聊城市东昌府区行政审批服务局批复，东昌环审【2022】37号（2022.4.29）。2022年10月对项目配套建设的环境保护设施进行调试。2022年10月，山东省科霖检测有限公司接受山东华弘新型门窗有限公司委托，对“新建年产12万套新型铝合金门窗项目（一期）”进行监测，接受委托后，组织人员到项目建设所在地进行了现场踏勘，收集了与项目有关的资料，在和技术人员进行反复现场交流的基础上进行了初步工程分析，制定了监测方案，于2022.10.25-2022.10.26进行了检测，山东华弘新型门窗有限公司，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，环保投资5万元。

（四）验收范围

山东华弘新型门窗有限公司新建年产12万套新型铝合金门窗项目（一期）

二、工程变动情况

项目变动情况表

| 序号 | 环评批复内容 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水经化粪池预处理后通过污水管网进入聊城嘉明康达污水处理有限公司深度处理 | 生活污水经化粪池预处理后外运堆肥 | 生活污水外运堆肥减少了污染物的排放量 |

根据现场踏勘，依据环境保护部办公厅发布的环办[2015]52号文，本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），本项目能够达到验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活污水，生活废水进入化粪池预处理后定期清运堆肥不外排。

（二）废气

项目废气主要为打胶工序产生的少量有机废气。

打胶工序废气经集气罩收集至活性炭吸附处理后通过15米高排气筒（P1）排放。

（三）噪声

项目的噪声主要为切割机、折弯机、钢化机组等。噪声级在75～85dB(A)之间。项目营运中各噪声源不在同一时间内工作，且为间歇性的，经墙体阻隔、距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）固体废物

项目产生的一般固体废物主要为废玻璃、废过滤棉、废包装材料、废活性炭、废胶桶、废润滑油、生活垃圾。下脚料（废玻璃）、沉淀池沉渣、废过滤棉、废包装材料均属于一般固废，外售综合利用；沉淀池污泥和生活垃圾由环卫部门定期清运；废活性炭、废胶桶（废丁基胶桶、废硅酮胶桶）、废润滑油均暂存于危废暂存间中，委托有危险废物处理资质的单位进行处置。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

企业制定了环境保护管理制度，成立了环保领导小组，严防环境风险事故发生。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况运行状况稳定，验收监测期间工况稳定。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，非甲烷总烃厂界最大排放浓度为1.02mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值（2.0mg/m³）。非甲烷总烃厂内最大排放浓度为1.12mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

排气筒（P1）有组织废气非甲烷总烃的最大监测浓度为3.51mg/m3，最大排放速率为0.006kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1Ⅱ时段标准限值（60mg/m3，3.0kg/h）。

2、噪声

验收监测期间，昼间噪声在50.7dB(A)-53.8dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值要求。

3、固体废物

项目运营过程中，固体废物主要为下脚料(废铝合金、废玻璃)、废包装材料、废过滤棉、废活性炭、废胶桶、沉淀池污泥、生活垃圾。

下脚料（废玻璃）、沉淀池沉渣、废过滤棉、废包装材料均属于一般固废，外售综合利用；沉淀池污泥和生活垃圾由环卫部门定期清运；废活性炭、废胶桶（废丁基胶桶、废硅酮胶桶）、废润滑油均暂存于危废暂存间中，委托有危险废物处理资质的单位进行处置。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水不外排，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

山东华弘新型门窗有限公司新建年产12万套新型铝合金门窗项目（一期）实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、进一步规范验收监测报告编制内容。

2、建设规范的危废暂存间，完善管理制度和管理台账、完善危险废物分区、完善防渗措施。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行处置。

3、加强废气治理设施的运行管理，确保收集效率，减少无组织排放；加强生产和环保设施的日常维护，定期检查设施运行情况，建立环境保护设施运行管理台帐，加强无组织废气排放管理。

4、规范采样平台。

山东华弘新型门窗有限公司

2022年11月10 日